Digitus

Nabíjecí vozík pro notebooky / tablety do velikosti 14 / 15,6 palce

Manual

DN-45000, DN-45002

Popis produktu

Mobilní nabíjecí skříňka od společnosti DIGITUS® je ideálním a kompaktním řešením pro ukládání a nabíjení vašich přenosných zařízení, jako jsou notebooky a tablety. Mobilní nabíjecí skříňky se často používají ve veřejných zařízeních, jako jsou školy, aby bylo možné zařízení bezpečně uložit na centrálním místě a zároveň je nabíjet. Skříňka obsahuje 3 řady po 10 nabíjecích stanicích, které mají na přední straně vlastní připojení USB. Zařízení lze připojit také pomocí instalovaných zásuvkových lišt (3 x 10 bezpečnostních zásuvek) v zadní části. Díky dostatečnému množství kabelových průchodek a úložnému prostoru pro přebytečné kabely je zaručena optimální správa kabelů. Instalované ventilátory (3 x 24 V) v kombinaci s větracími štěrbinami zajišťují aktivní chlazení skříně.

Technické vlastnosti

- Dvojité sklápěcí přední a zadní dveře

- Systém tlakového zámku s otočnou pákovou rukojetí na předních a zadních dveřích, uzamykatelný

- Úhel otevření dveří 180°

- Dvoubodové zamykání (tyčový zámek)

- Včetně 4 koleček (2 uzamykatelná)

- Včetně madel pro lepší mobilitu (přiloženo)

- Rozměry výrobku DN-45000 (v x š x h) v mm: 1100 x 700 x 600 mm

- Rozměry výrobku DN-45002 (v x š x h) v mm: 1100 x 700 x 650 mm

- Bezpečnostní zásuvka (AC) s vypínačem na boku

- Připojení C20 na boku

- Včetně proudového chrániče 30 mA (proudový chránič)

- Dodávka je kompletně smontovaná

- Hloubka vnitřní vany (DN-45000): 315 mm (vhodné pro zařízení do 14")

- Hloubka vnitřní vany (DN-45002): 415 mm (vhodné pro zařízení s úhlopříčkou až 15,6")

Obsah balení

- Mobilní nabíjecí skříňka

- 2 x držadlo (pro instalaci zvenčí) včetně montážního materiálu

- Napájecí kabel

1, Rukojeť

2, Rukojeť se zámkem

3, Super tichá univerzální kolečka s brzdou

4, Externí zásuvka USB

5, Externí výstupní zásuvka

6, Vypínač napájení

7, Vstupní port pro napájení

8, Plastový oddělovač

9, Zásuvka (volitelná)

Pracovní Prostředí

Pracovní teplota

0 °C ~ 45 °C

Vlhkost pracovního prostředí

20%~80%

Vlhkost skladovacího prostředí

-15°C ~45°C

Stroj prošel národní certifikací CCC, certifikací CE a certifikací RoHS.

Parametr produktu

Hlavní materiál

Hlavní tělo využívá ocelový plech válcovaný za studena o tloušťce 1,0-1,5 mm, hlavní rám využívá vysoce pevné hliníkové profily, skříň je opatřena dělící vrstvou z technického plastu ABS, která účinně zabraňuje poškrábání tabletu.

Vstupní střídavý proud AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A

Výkon výrobku

3500W

Chladicí systém

Přední vzduchové chlazení

Výstup

Dobíjení: Rychlé dobíjení: 5V 2,1A Rychlé dobíjení: 20W

Výstupní výkon: 1,5 W. 2,5 W. 3,5 W: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A

Přenos data

Funkci přenosu dat má pouze výrobek SYNC. Podrobnosti naleznete v části "Provoz funkce přenosu dat".

Kontrolka stavu

Červené světlo: ve stavu nabíjení,

zelená kontrolka: plná/odpojená

Externí zásuvka střídavého proudu

1 x bezpečnostní zásuvka

Externí nabíjecí port USB

1

Kompatibilita systému

Systém Android, systém IOS, systém Windows

Podpora protokolu rychlého nabíjení

Apple, BC1.2(DCP), HUAWEI-FCP, MTK PE, SAMSUNG-AFC

Super kompatibilní

Ostatní zařízení se systémem Android, Ostatní mobilní terminály,

Třída dohody V+/V-bez dohody

Chování elektřiny

1. Ochrana proti přetížení: Automatické odpojení napájení při přetížení, ochrana zařízení

2. Ochrana proti úniku: Rychlá ochrana proti úniku, dvojitá ochrana proti úniku. Zabraňuje úrazu elektrickým proudem a úniku a zajišťuje bezpečnost.

3. Blokování izolace: Střídavý a stejnosměrný proud: izolační konstrukce, elektrická stíněná instalace, bezpečné nízké napětí

4. Nadproudová ochrana: Každý port je konfigurován nezávisle na maximální nepřetržitý výstup 3,1 A, při přetížení zátěže je výstup poruchového portu diskontován. Neovlivňuje používání ostatních portů

5. Ochrana proti přepětí na vstupu: Pokud je vstupní napětí vyšší než 30 V, inteligentní odpojení vstupu a výstupu chrání ostatní nabíjecí zařízení před poškozením.

6. Vstupní podpěťová ochrana: Když je vstupní napětí nižší než 8 V, inteligentní odpojení vstupu a výstupu chrání ostatní nabíjecí zařízení před poškozením.

7. Výstupní ochrana proti zkratu: Odpojení výstupu v případě abnormálního zkratu výstupního portu pro zajištění bezpečnosti.

8. Ochrana proti přefouknutí: Zabudované zpětné vypnutí zabraňuje zpětnému toku proudu zařízení.

9. Ochrana proti přebíjení: Po dokončení nabíjení se nabíjení automaticky zastaví, aby se realizovalo bezstarostné nabíjení.

10. Využití bezpečnosti jako předpokladu, inteligentní řízení k dosažení vysokého výkonu, vysoké kvality, nabíjení

11. Účinný odvod tepla: Pro účinné zlepšení účinku odvodu tepla se používá konstrukce kanálu pro odvod tepla prouděním vzduchu se spodním přívodem a horním výfukem.

12. Nabíjení průmyslového koncentrátoru: více odpovídá veřejnému nabíjení než původní civilní nabíječka.

13. Poskytnutí vysoce kvalitního prostředí pro používání

14. Integrovaný obvod: (duální inteligentní nabíjení DS).

15. Automatické zapínání světel: Vícebarevný indikátor stavu automaticky zobrazuje aktuální stav zařízení portu.

16. Řízení teploty: Když teplota ve skříni překročí 40 ℃, spustí se chladicí ventilátor, který rychle odvádí teplo a zajišťuje bezpečné nabíjení.

17. Automatický režim spánku: Automatický spánek bez nabíjení zařízení, snížení spotřeby energie, inteligentní kroužkové nabíjení

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

18. Automatický spánek: Automatický spánek bez nabíjení zařízení, snížení spotřeby energie, inteligentní nabíjení kroužku.

19. Široký vstup napětí: Podpora globálního širokého napěťového vstupu 100~264V (volitelně)

Další vlastnosti

Podrobnosti umožňují lepší uživatelský zážitek

1. Ztlumení zvuku: Přijetí tichého silikonového univerzálního kolečka a chladicího ventilátoru s proměnlivou rychlostí cLOCKED výrazně snižuje tvorbu hluku.

2. Úhledný: Režim pole brány, krásný a úhledný, promítaný indikátor stavu, na první pohled.

Ergonomický: Vhodný pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit, jak se chovat: Umělohmotný držák přepážky, obloukový design hrany, samobrzdicí funkce

Konstrukce odolná proti chybám: Uživatelé se nemusí starat o to, aby zařízení vždy fungovalo co nejlépe

Provoz nabíjení přes USB

- Předem odpojte nabíječku a otevřete dvířka skříňky.

- Podle čísla tablety vložte tablety jednu po druhé do otáčecího otvoru odpovídajícího číslu.

- Oba konce kabelu USB se připojí k portu nabíjecího HUBu na zařízení a k portu tabletu.

- Po dokončení připojení zamkněte dvířka skříňky a zapojte zástrčku nabíjecího vozu do síťové zásuvky pro nabíjení.

- Přepněte hlavní vypínač do polohy "ON" a poté se LED indikátor stavu nabíjení všech nabíjecích jednotek rozsvítí červeně a zařízení je ve stavu nabíjení.

Nabíjení pomocí adaptéru

- Předem odpojte nabíječku a otevřete zadní dvířka.

- Zapojte nabíječku tabletu nebo notebooku postupně do zásuvky v zadní části vozu a poté protáhněte kabel otvorem. V případě nabíjení notebooku umístěte adaptér do kbelíku pod otvor pro závit.

Zde lze umístit adaptér pro notebook (volitelně).

- Otevřete přední dveře nabíjecího vozu

- Datovou linku zasekněte sponou a datovou linku uspořádejte

- Umístěte tablety nebo notebooky jeden po druhém do slotu pro tablet (notebook) a připojte je k příslušnému datovému kabelu.

- Po dokončení připojení zamkněte dvířka skříňky a zapojte zástrčku nabíjecího vozu do síťové zásuvky pro nabíjení.

- Přepněte hlavní vypínač do polohy "ON" a všechny nabíjecí jednotky jsou ve stavu nabíjení.

Provoz funkce přenosu dat

- Pokud je po dokončení nabíjení nutný přenos dat, musí být počítače s operačním systémem Apple nebo jiným operačním systémem připojeny k boku nabíjecího vozu pomocí kabelu USB.

- Zapněte hlavní počítač pro synchronizaci dat. 3. Po přenosu dat odpojte propojení datovým kabelem mezi hlavním počítačem a nabíjecím vozem a automaticky se vraťte do režimu nabíjení.

Bezpečnost a uzemnění:

Před instalací nebo provozem nabíjecího vozíku DIGITUS s vestavěnými rozvodnými jednotkami si přečtěte následující informace:

- Tato jednotka PDU je určena pouze pro vnitřní použití.

- Tato PDU nesmí být provozována za sebou!

- Provozujte pouze v suchých a uzavřených místnostech.

- Tato PDU nesmí být provozována zakrytá. Vždy zajistěte volný přístup.

- Tato PDU smí být používána pouze s max. 16 A s jištěnou zásuvkou střídavého proudu.

- Maximální výkon uvedený na typovém štítku nesmí být překročen.

- Tuto jednotku PDU zapojujte pouze do třívodičové uzemněné zásuvky. Napájecí zásuvka musí být připojena k odpovídajícímu jištění větve/sítě (pojistka nebo jistič). Připojení k jinému typu zásuvky může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel, zástrčka a zásuvka v dobrém stavu.

- Bez napětí je pouze tehdy, když je zástrčka odpojena ze zásuvky.

- Před instalací nebo připojením zařízení odpojte jednotku PDU od elektrické zásuvky Znovu připojte jednotku PDU k elektrické zásuvce až po provedení všech připojení. Pokud je zjištěno vnější poškození této jednotky PDU, tuto jednotku PDU nepoužívejte. Pokud je zjištěno vnější poškození této jednotky PDU, okamžitě ji vyřaďte z provozu.

- Je třeba zabránit provozu za nepříznivých podmínek prostředí. (Relativní vlhkost vyšší než 80 %, vlhko, okolní teploty vyšší než 50 °C, rozpouštědla, hořlavé plyny, prach, výpary).

- Nenalévejte na napájecí lištu kapaliny. Hrozí vysoké riziko požáru nebo ohrožení života elektrickým proudem.

- Při otevření napájecí lišty může dojít k odhalení částí pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí lištu smí otevírat pouze odborník. Při otevírání napájecí lišty může dojít k odhalení živých částí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí lištu smí otevírat pouze odborník.

14

Poznámky

1. Pro zajištění efektivního přenosu dat by hostitelský počítač a nabíjený tablet měly používat stejný operační systém.

2. Zařízení poskytuje datový kanál pro synchronizaci dat. Pro automatickou synchronizaci zařízení musí uživatelé nainstalovat synchronizační software schválený operačním systémem do hostitelského počítače i do terminálů tabletu.

Kopírování dat lze provozovat mezi hostitelem a jakýmkoli tabletem

Prohlášení

Společnost Assmann Electronic GmbH, tímto prohlašuje, že prohlášení o shodě je součástí obsahu dodávky. Pokud Prohlášení o shodě chybí, můžete si jej vyžádat poštou na níže uvedené adrese výrobce.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Německo